“ELECTRÓNICA ANALÓGICA”

PRINCIPIOS ELÉCTRICOS Y APLICACIONES DIGITALES

INGENIERÍA EN SISTEMAS

PRESENTA:

IBARRA GRANADOS YURIANA MONTSERRAT

Mtro. Payán Guerrero Francisco Armando

JIQUILPAN, MICHOACÁN, -- DE -- DE 2023

Ejercicio 1

Binario → Decimal
110112→Dec

110112= 1*20+1*21+0*22+(1*23)+(1*24)

110112= 1+2+0+8+16

110112=2710

11110112→Dec

11110112=1*20+1*21+0*22+1*23+1*24+1*25+1*26

11110112=1+2+0+8+16+32+64

11110112=12310

Decimal → Binario

| 4510 | Bin (Divisiones sucesivas entre 2) |
| --- | --- |
| 22 | 1 |
| 11 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

4510=1011012

| 3710 | Bin (Divisiones sucesivas entre 2) |
| --- | --- |
| 18 | 1 |
| 9 | 0 |
| 4 | 1 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

3710=1001012

Octal → Decimal

24.68→Dec

24.68=6*8-1+4*80+2*81

24.68=0.75+4+16

24.68=20.7510

Decimal → Octal

| 46610 | Octal (Divisiones entre 8) |
| --- | --- |
| 58 | 2 |
| 7 | 2 |
| 0 | 7 |

46610=7228

Binario

Para hacerlo positivo se agrega un 0 al inicio, para hacerlo negativo se hace lo del complemento a 2

Ejercicio 2

Álgebra de Boole

- Y=AB'D+AB'D'

Y=AB'(D+D')

Y=AB'(1)

Y=AB'

- Z=(A'+B)(A+B)

Z=AA'+A'B+BA+BB

Z=0+(A'B+BA+B)

Z=B(A'+A+1)

Z=B((A'+A)+1)

Z=B(1+1)

Z=B(1)

Z=B

- X=ACD+A'BCD

X=CD(A+A'B)

X=CDA+B

X=ACD+BCD

- Y=AC'+ABC'

Y=AC'(1+B)

Y=AC'(1)

Y=AC'

- Y=A'B'CD'+A'B'C'D'

Y=A'B'D'(C+C')

Y=A'B'D'(1)

Y=A'B'D'

- X=AB'+C'

X=(AB')'C'

X=(A'+B)C’

X=A'C'+BC'

- Q=A'+CB+D''

Q=A'+C'+B+D''

Q=AC'+B'D

- F=X+Y+Z'

F=(X+Y)'Z'

F=(X'Y')Z'

F=X'Y'Z'

- F=XYZ'

F=X'+Y'+Z'

*Copiar tabla del ejemplo

Suma de Términos Mínimos

F1=X'Y'Z+XY'Z'+XYZ=m1+m4+m7=(1, 4, 7)
*en donde F1 vale 1

F2=X'YZ+XY'Z+XYZ'+XYZ=m3+m5+m6+m7=(3, 5, 6, 7)

Producto de Términos Máximos

F1=X+Y+ZX+Y'+ZX+Y'+Z'X'+Y+Z'X'+Y'+Z=M0 M2 M3 M5 M6=II(0, 2, 3, 5, 6)

F2=X+Y+ZX+Y+Z'X+Y'+ZX'+Y+Z=M0 M1 M2 M4=II(0, 1, 2, 4)

Cambio de una función expresada en producto de términos máximos a mínimos

FX,Y,Z=(1, 4, 7)=II(0, 2, 3, 5, 6)

| XF | F |
| --- | --- |
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |

|  | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  |  |
| 1 |  | 1 |

F=XY

| XF | F |
| --- | --- |
| 00 | 0 |
| 01 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 1 |
|  | 0 | 1 |
| 0 |  | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

F=X+Y

*x se elimina por el cambio de variable de 0 a 1 que existió en el segundo par de unos

F=XY'Z+XYZ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 |  |

F=XZ

F=X'Y'Z'+X'YZ'+XY'Z'+XYZ'=(0, 2, 4, 6)

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  |  | 1 |
| 1 | 1 |  |  | 1 |

F=Z'

F=X'YZ+X'YZ'+XY'Z'+XY'Z=(2, 3, 4, 5)

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

F=XY'+X'Y

F=A'C+A'B+AB'C+BC=(1, 2, 3, 5, 7)

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  | 1 | 1 |  |

F=C+A'B

F=XY'Z+XYZ= (5,7)

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  | 1 | 1 |  |

F=XZ

Simplificación de un producto de sumas

FA, B, C, D=0, 1, 2, 5, 8, 9, 10=II(3, 4, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)

| ABCD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 |  | 1 |
| 01 |  | 1 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 10 | 1 | 1 |  | 1 |

FA,B,C,D=B'D'+B'C'+A'C'D

| ABCD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 0 |  |
| 01 | 0 |  | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 |  |  | 0 |  |

FA,B,C,D=(C'+D')(A'+B')(B'+D)

FW, X, Y, Z=1, 3, 7, 11, 15=II(4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14)

En donde las condiciones de No importa son:

dW, X, Y, Z=0,2,5

| WXYZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X | 1 | 1 | X |
| 01 |  | X | 1 |  |
| 11 |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  | 1 |  |

FW,X,Y,Z=YZ+W'X'

| WXYZ | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | X |  |  | X |
| 01 | 0 | X |  | 0 |
| 11 | 0 | 0 |  | 0 |
| 10 | 0 | 0 |  | 0 |

FW,X,Y,Z=(Z)(W'+Y)

| ABCD | S |
| --- | --- |
| 0000 | 0 |
| 0001 | 0 |
| 0010 | 0 |
| 0011 | 0 |
| 0100 | 0 |
| 0101 | 0 |
| 0110 | 0 |
| 0111 | 1 |
| 1000 | 1 |
| 1001 | 1 |
| 1010 | 1 |
| 1011 | 1 |
| 1100 | 1 |
| 1101 | 1 |
| 1110 | 1 |
| 1111 | 1 |

| ABCD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  |  |
| 01 |  |  | 1 |  |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

S = A + BCD

| PQR | S |
| --- | --- |
| 000 | 1 |
| 001 | 1 |
| 010 | 1 |
| 011 | 1 |
| 100 | 0 |
| 101 | 0 |
| 110 | 0 |
| 111 | 1 |

| PQR | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  |  | 1 |  |

S = P’ + QR

| PML | ALARMA |
| --- | --- |
| 000 | 0 |
| 001 | 1 |
| 010 | 0 |
| 011 | 0 |
| 100 | 0 |
| 101 | 1 |
| 110 | 1 |
| 111 | 1 |

| PML | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

ALARMA = M’L + PM